http://www.emsd.gov.hk/

氣 體 安 全 告 示

確保商業用燃氣乾衣機的安裝及操作符合安全規定

為確保商業用燃氣乾衣機的安裝及操作符合安全規定，並避免因連接乾衣機的排氣管道安裝不當，保養亦欠妥善以導致火警意外，閣下為乾衣機操作員或負責人應嚴格地按照製造商的指引及遵照以下規例。

- 根據《氣體安全（氣體裝置技工及氣體工程承辦商註冊）規例》第12條的規定，閣下必須僱用受僱於註冊氣體工程承辦商並持有5至8級的註冊氣體裝置技工進行任可氣體裝置工程，包括安裝、投入運作及維修氣體用具(包括排氣管道)；

- 根據《氣體安全（裝置及使用）規例》第23、24、25、26及31條的規定，閣下必須確保所有氣體用具均依照製造商的指引進行安裝，而且操作安全，而排氣管道的物料、尺寸、方位、位置適合及狀態良好；

- 根據《氣體安全（裝置及使用）規例》第32條的規定，煤氣公司及石油氣供應商若因任何理由而懷疑氣體用具不安全，須採取一切合理可行步驟，矯正有關毛病或就有關情況作出補救。若有關做法並不可行，則須將有關氣體配件的氣體供應切斷及貼上危險氣體裝置通告，並告知使用者就該氣體裝置應採取的安全措施；

- 根據《氣體安全(氣體供應)規例》第3條的規定，閣下未得氣體安全監督事先批准，閣下只可儲存少於130升總容水量的石油氣；

- 根據《氣體安全(氣體供應公司註冊)規例》第3條的規定，閣下應僱用已獲批准的石油氣分銷商供應石油氣給閣下的氣體裝置。

此外，亦需參考以下安全提示。

- 根據製造商的指引定期進行清洗及維修排氣管道、隔濾網/罩及其他安全裝置；

- 提供適當訓練，讓員工明白製造商指引內有關乾衣機的操作及日常清潔方法；

- 提供適當訓練，讓員工學習使用消防設備的方法，並定期進行火警演習；

- 細閱以下之有關氣體事宜的宣傳單張。

  - 氣體裝置工程和註冊氣體工程承辦商

http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/gas_rgc_1.shtml

  - 使用瓶裝石油氣的安全措施

http://www.emsd.gov.hk/emsd/chi/pps/gas_lpg_cylinder_1.shtml

  - 使用獲批准石油氣分銷商提供的服務

http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pps/gas_lpg_distributor_1.shtml

如欲查詢關於燃氣乾衣機之安裝或運作的意見或服務，請先向閣下的氣體供應公司及註冊氣體工程承辦商(名單可瀏覽http://www.emsd.gov.hk)聯絡。如有進一步查詢，請致電2808 3683與本署聯絡。

香港特別行政區政府

機電工程署

氣體應用部

2005年6月